中职物联网实操范围

（适合2024年沈阳市教育系统公开招聘报考

苏家屯区中职物联网教师职位使用）

设备型号:新大陆NEWLab物联网实训平台

实操内容：

实操一：利用NEWLab平台完成声音传感实验（考试时间为15分钟）

要求：

1．选用正确模块在实训台上安装并完成连线。

2．调节灵敏度旋钮，使实训平台场景模拟界面中，灵敏度电平值为150。

3．发出超出灵敏度电平值范围的声音，使场景模拟界面中楼道位置和门位置的三盏灯全部开启（截图）。

4．截图存储到桌面考生桌号文件夹，声音传感实验文件夹下，文件名为“桌号+声音传感实验.jpg”（文件夹考生自行建立）。

实操二：利用NEWLab平台完成温度传感实验（考试时间为20分钟）

要求：

- 选用正确模块在实训台上安装并完成连线。

- 使实训台上安全LED灯常亮，排风扇停转。

- 加热传感器，使温度超出警戒值，使实训台上LED灯熄灭，排风扇转动，并观察场景模拟界面中的变化（截图）。

4．截图存储到桌面考生桌号文件夹，温度传感实验文件夹下，文件名为“桌号+温度传感实验.jpg”（文件夹考生自行建立）。

实操三：利用NEWLab平台完成空气质量传感实验（考试时间为20分钟）

要求：

- 选用正确模块在实训台上安装并完成连线。

- 在实训平台场景模拟界面中调整设定阈值为70。

- 用打火机贴近传感器，发出有害气体，且浓度超过设定阈值，使排风扇运转，并观察场景模拟界面中的变化（截图）。

4．截图存储到桌面考生桌号文件夹，空气质量传感实验文件夹下，文件名为“桌号+空气质量传感实验.jpg（文件夹考生自行建立）。