2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目三

- 招聘岗位

211020中职电气设备运行与控制学科专业课教师

- 实践操作题目

闪烁灯(多谐振荡器）电路实现

- 操作要求

工作任务：

当电源接通，两只三极管就要争先导通，但由于元器件有差异，只有某一只管子最先导通。假如VT1最先导通，那么VT1集电极电压下降，LED1被点亮，电容C2的左端接近零电压，由于电容器两端的电压不能突变，所以VT2基极也被拉到近似零电压，使VT2截止，LED2不亮。随着电源通过电阻R3对C2的充电，使三极管VT2基极电压逐渐升高，当超过0.6伏时，VT2由截止状态变为导通状态，集电极电压下降，LED2被点亮。与此同时三极管VT2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管VT1的基极电压也下跳，VT1由导通变为截止，LED1熄灭。如此循环，电路中两只三极管便轮流导通和截止，两只发光二极管就不停地循环发光。

图1 任务电路图

按图1识别和正确选择元器件，并搭建电路，实现如上工作任务功能。

考核时间：60分钟。

具体的实践操作流程安排如下：

检录

抽签

入场和安全教育

熟悉考位

操作开始

操作结束

报告评委

整理

清扫工作台和场地

检查电器元件

- 技术规范

考试标准。

按照《电子行业安全操作规程 》要求实施。

- 技术设备

  - 实践操作工具（考场准备，每人一套）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | 个 | 1 | 数字万用表 |
| 2 | 电烙铁 | 套 | 1 | 包含电烙铁、支架、海绵 |
| 3 | 斜口钳 | 把 | 1 |  |
| 4 | 焊锡 | 卷 | 1 |  |
| 5 | 松香 | 块 | 1 |  |
| 6 | 直流稳压电源 | 台 | 1 |  |
| 7 | 导线 | 根 | 2 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

  - 实践操作元件清单（考场准备）

| 编号 | 元件名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| VT1、VT1 | 三极管 | 9014 | 2 |
| R1、R4 | 1/4W电阻 | 510Ω | 2 |
| R2、R3 | 1/4W电阻 |  | 2 |
| C1、C2 | 电解电容 |  | 2 |
| LED1、2 | 发光二极管 | 5mm红色 | 2 |
| 电源端子 | 2.54单排针 | 2.54间距 | 2 |
|  | 万能板 | 80*120mm | 1 |
| 备注 | T=1.4RC=7S（R2=R3=R），正确选择元器件的规格型号，并填入空格中 |  |  |

  - 元器件测量与识别

| 元器件名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 发光二极管 | 写出带标记管脚的极性 |  |
| 三极管 | 器件平面朝下，从左到右依次标出管脚名称 |  |