2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目一

招聘岗位

211021中职电气设备运行与控制专业课教师

实践操作题目

PLC控制接线与编程（天塔之光项目）

天塔之光PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | FX3U-48M | 1 |  |
| 2 | 计算机（带编程软件） |  | 1 |  |
| 3 | 通讯编程电缆 | SC-09 | 1 | 三菱 |
| 4 | 常开按钮 |  | 1 |  |
| 5 | 导线 |  | 若干 |  |

二、项目图

三、控制要求

1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求，运用可编程控制器的功能，实现模拟控制。

2.闭合“启动”开关，1秒内断开，天塔之光进入模式一：L1亮→1秒后L2、L3、L4亮→2秒后L5、L6、L7、L8亮→1秒后L5、L6、L7、L8灭→1秒后L2、L3、L4灭→1秒后L1灭→如此循环2次后天塔之光停止工作。

3.闭合“启动”开关，若不断开，1秒后天塔之光进入模式二：L1闪烁2次（亮2秒灭1秒）→L1、L3、L6闪烁2次（亮2秒灭1秒）→L1、L8闪烁2次（亮2秒灭1秒）→全部灯闪烁2次（亮2秒灭1秒）→如此循环。“启动”开关断开，天塔之光停止工作。

四、I/O分配

I/O分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | 启动（SD） | “启动”开关 |
| 2 | Y00 | L1 | 指示灯L1 |
| 3 | Y01 | L2 | 指示灯L2 |
| 4 | Y02 | L3 | 指示灯L3 |
| 5 | Y03 | L4 | 指示灯L4 |
| 6 | Y04 | L5 | 指示灯L5 |
| 7 | Y05 | L6 | 指示灯L6 |
| 8 | Y06 | L7 | 指示灯L7 |
| 9 | Y07 | L8 | 指示灯L8 |

五、根据I/O分配表画出接线图

注：天塔之光L1-L8均为DC3V LED,使用前需加限流电阻。

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，运行控制功能。