2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目三

招聘岗位

211021中职电气设备运行与控制专业课教师

实践操作题目

PLC控制接线与编程（十字路口交通灯控制项目）

十字路口交通灯PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | FX3U-48M | 1 |  |
| 2 | 计算机（带编程软件） |  | 1 |  |
| 3 | 通讯编程电缆 | SC-09 | 1 | 三菱 |
| 4 | 常开按钮 |  | 1 |  |
| 5 | 导线 |  | 若干 |  |

二、项目图

三、控制要求

某新通车的十字路口缺少交通灯，造成交通拥堵，交管局要求设计一个满足要求的十字路口交通灯，解决交通拥堵问题，实现模拟控制。

1.按下启动按钮SD，信号灯系统开始工作，再次按下SD，系统停止运行；

2.控制流程图

四、I/O分配

I/O分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | SD | 启动 |
| 2 | Y00 | 东西灯G |  |
| 3 | Y01 | 东西灯Y |  |
| 4 | Y02 | 东西灯R |  |
| 5 | Y03 | 南北灯G |  |
| 6 | Y04 | 南北灯Y |  |
| 7 | Y05 | 南北灯R |  |

五、根据I/O分配表画出接线图

注：十字路口交通灯双向G、Y、R均为DC3V LED,使用前需加限流电阻。

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全；确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，则应及时终止其考试，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，实现控制功能并运行。