2024年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目二

招聘岗位

211021中职电气设备运行与控制专业课教师

实践操作题目

PLC控制接线与编程（传送带控制项目）

传送带PLC控制

一、实训设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | FX3U-48M | 1 |  |
| 2 | 计算机（带编程软件） |  | 1 |  |
| 3 | 通讯编程电缆 | SC-09 | 1 | 三菱 |
| 4 | 常开按钮 |  | 1 |  |
| 5 | 导线 |  | 若干 |  |

二、项目图

三、控制要求

1.依据某车间四节传送带的控制要求，运用可编程控制器的功能，实现模拟控制。

2.自动模式：闭合“启动”开关不断开，四节传送带进入自动控制模式，M1启动运转，传动带1运行，3秒钟后，M1停止，传送带1停止运行；M2启动运转，传动带2运行，5秒钟后，M2停止，传送带2停止运行； M3启动运转，传动带3运行，6秒钟后，M3停止，传送带3停止运行； M4启动运转，传动带4运行，2秒钟后，M4停止，传送带4停止运行，……循环。

3.手动模式：闭合“启动”开关，1秒内断开，四节传送带进入手动控制模式：M1启动运转，传动带1运行，3秒钟后，M1停止，传送带1停止运行；再次闭合“启动”开关，1秒内断开，M2启动运转，传动带2运行，3秒钟后，M2停止，传送带2停止运行；再次闭合“启动”开关，1秒内断开，M3启动运转，传动带3运行，3秒钟后，M3停止，传送带3停止运行；再次闭合“启动”开关，1秒内断开，M4启动运转，传动带4运行，3秒钟后，M4停止，传送带4停止运行。

四、I/O分配

I/O分配功能表

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | SD | “启动”开关 |
| 2 | Y00 | M1 | 电机M1 |
| 3 | Y01 | M2 | 电机M2 |
| 4 | Y02 | M3 | 电机M3 |
| 5 | Y03 | M4 | 电机M4 |

五、根据I/O分配表画出接线图

注：M1-M4均为DC3V LED,使用前需加限流电阻。

六、根据外部接线图进行接线

严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。确保接线正确、在不能损坏设备及人身安全的前提下方可通电，若发生人身安全事故或设备损坏事故，本次考试为零分。

七、按照控制要求编写程序

按照控制要求编写程序，实现控制功能并运行。